高校实验室安全风险评价表

| 每项计分 | 风险源 |
| --- | --- |
| 25分 | - 存储易燃易爆化学品总量在5~20kg或5~20L； - 存储一般危化品总量50~100kg或50~100L； - 存储有毒、易燃气体总量为2瓶； - 使用III类射线设备的数量≥2台； - 使用简单压力容器的数量≥3台； - 实验室使用危险机加工装置的数量≥3台； - 实验室使用加热设备数量≥6台； - 实验室每月危险废物产生量≥100 L或kg； - 高校自行规定的其他情况 |
| 10分 | - 使用超过人体安全电压（36V）的实验； - 涉及合成放热实验； - 涉及压力实验； - 产生易燃气体的实验； - 涉及持续加热实验； - 使用一般实验室自制设备； - 存储易燃易爆化学品＜5kg或5L； - 实验室存储一般危化品总量＜50kg或50L； - 存储有毒、易燃气体1瓶； - 存储或使用有活性的病原微生物，对人或其他动物感染性较弱，或感染后易治愈； - 使用简单压力容器1~2台； - 使用III类射线设备1台； - 使用危险机加工装置1~2台； - 使用一般机加工装置的数量≥5台； - 实验室一般用电设备负载≥80%设计负载； - 使用2、2M、1、1M类激光设备的数量≥3台； - 实验室每月危险废物产生量为20~100 L或kg； - 实验室使用加热设备数量3~5台； - 实验室使用每1台明火设备； - 高校自行规定的其他情况 |
| 5分 | - 存储普通气体1~4瓶； - 使用一般机加工装置1~4台； - 使用2、2M、1、1M类激光设备1~2台； - 实验室每月危险废物产生量＜20 L或kg； - 实验室使用加热设备数量1~2台； - 存放危险化学品的防爆冰箱或经防爆改造冰箱数量每1台； - 实验室使用每1台快捷电热设备； - 高校自行规定的其他情况 |

注：

1.表中所称实验室房间均以面积为50m2计，其他面积可按比例调整评价内容；

2.表中符合任1种情况计相应分数，符合多种情况，分数累加计算，最高100分；

3.实验室自制设备，是指由使用人自行或者委托其他单位进行设计、制造、安装的，并以其为载体进行实验活动的非标设备；对标准设备进行改造也参照自制设备进行管理。